OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych projektu modernizacji

i nowej aranżacji toalet na poziomie -1 w budynku

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

Adres Zamówienia: 	Warszawa, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa

Nazwa Zamawiającego: 	Uniwersytet  Muzyczny Fryderyka Chopina

Adres Zamawiającego: 		Warszawa, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa

Opracował:	 Maria Lorenc

kwiecień 2016 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji projektu budowlano – wykonawczego  projektu modernizacji i nowej aranżacji toalet na poziomie -1 w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina autorstwa pracowni projektowej RADOSŁAW GUZOWSKI ARCHITEKT.

- Opis pomieszczeń w zakresie prac

Pomieszczenia przeznaczone do remontu i zmiany aranżacji znajdują się w poziomie przyziemia/piwnicy (-1) i parteru (0) w pomiędzy dużą Salą Koncertową a holem głównym. Zespół toalet jest dostępny dla publiczności w czasie koncertów, uroczystości organizowanych w dużej Sali koncertowej. W pozostałym czasie pełni funkcję toalet ogólnodostępnych.

Zespoły pomieszczeń sanitarnych mieszczą się w wysokości kondygnacji przyziemia/piwnicy (-1), natomiast dodatkowe wejście znajduje się w poziomie parteru (0).

Powierzchnie pomieszczeń istniejących:

toaleta damska:  	w poziomie (-1) (2,05 m2 + 12,49 m2 + 19,61 m2),

w poziomie (0) 4,63 m2 + 5,81 m2;

toaleta męska:	 w poziomie (-1) (1,97 m2 + 12,479 m2 + 20,37 m2),

w poziomie (0) 4,87 m2 .

Wyposażenie w instalacje:

- z.w., c.w., c.o.,

- wentylacji,

- instalacja elektryczna oświetleniowa

- Cel prac

Celem zamierzenia budowlanego jest:

- wymiana niesprawnych i zużytych  technicznie urządzeń,

- wymiana zużytych okładzin podłogowych i ściennych,

- wymiana urządzeń wentylacyjnych na system wentylacji zgodny z obowiązującymi przepisami,

Zamawiający oczekuje wykonania prac budowlanych i wnętrzarskich w zakładanym projektem standardzie technicznym i estetycznym.

- Szczegółowy zakres opracowania:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OKREŚLONO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Należy w trakcie przygotowania oferty wykonać aktualizację w zakresie przedmiarów robót rozbiórkowych. Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał oględzin obiektu, zapoznał się z warunkami wykonywania prac oraz kompletem dokumentacji celem dokonania obmiarów. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali we własnym zakresie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia. Przedmiary należy traktować jako materiał pomocniczy a nie podstawę sporządzania oferty.

Do wykonania pozostają następujące prace:

Prace obejmują:

Roboty rozbiórkowe :

- demontaż wszystkich istniejących elementów wyposażenia

- demontaż stolarki drzwiowej

- skucie posadzek oraz okładzin ściennych

- wyburzenia fragmentów ścian działowych

- wykonanie nowych otworów drzwiowych

- wykonanie otworów dla instalacji wentylacji mechanicznej

- demontaż osprzętu elektrycznego

- demontaż kanałów wentylacyjnych poza pomieszczeniem toalet

Roboty budowlane nowe :

- Wykonie nowych fragmentów ścian działowych

- montaż nowej stolarki drzwiowej

- wykonanie posadzek oraz okładzin ściennych

- wykonanie fragmentów sufitów podwieszanych i obudowy w technologii G-K

- wymianę punktów świetlnych, gniazd wtykowych i opraw

- tynkowanie i malowanie ścian i sufitów

- montaż nowego wyposażenia

- montaż zabudowy mdf

- prace montażowe – instalacyjne dla instalacji wentylacji mechanicznej, c.o., kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i instalacji z.w. i c.w.

- prace instalacyjne dla instalacji elektrycznej i SAP

Układ konstrukcyjny budynku nie ulega zmianie.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich badań i sprawdzeń instalacji  wymaganych w  dokumentacji powykonawczej inwestycji.

  - Realizacja robót budowlanych realizowana będzie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623).

  - Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

  - KODY CPV:

45000000 – 7 – Roboty budowlane,

45200000 – 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej,

45400000 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

45210000 – 2 - Roboty budowlane w zakresie budynków,

45430000 – 0 – Pokrycia podłóg i ścian,

45440000 – 0 - Roboty malarskie i szklarskie,

45320000 – 6 – Roboty izolacyjne,

45450000 – 6 – Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe

45420000 – 7- Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,

45110000 – 1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,

45410000 – 4 – Tynkowanie,

45430000 – 0 – Pokrywanie podłóg i ścian,

45450000 – 6 – Roboty budowlane wykończeniowe,

45421000 - 4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

45453000 – 7 - Roboty remontowo - renowacyjne,

4531100 - 0 -   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

4531100 - 1 -   Roboty w zakresie okablowania

45311200 – 2 -  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

  - Warunki wykonania prac:

Ilekroć w opracowaniu bądź dokumentacji projektowej, przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy przyjąć, iż jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a Zamawiający stosowanie do dyspozycji art. 29 ustawy niniejszym uzupełnia takie wskazanie wyrazami „lub równoważny”. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Ze względu  na fakt, iż prace prowadzone będą w obiekcie eksploatowanym, w trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe i estetyczne zabezpieczenie terenu prowadzonych prac i minimalizację uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać bezwzględny porządek na terenie budowy, trasach transportu i składowania materiałów.  Wykonawca musi dostosować rodzaj sprzętu do istniejącej infrastruktury. W obrębie samego obiektu nie ma możliwości poruszania się jakichkolwiek pojazdów.  Zamawiający oczekuje, że Wykonawca dołoży wszelkich starań aby odgrodzić teren prac od reszty Uczelni. Jest to niezbędne wobec warunków jakich wymaga przechowywanie np. instrumentów muzycznych, sprzętu multimedialnego i zasobów bibliotek i fonoteki.  Wykonawca jest zobowiązany do zgodnego z przepisami i estetycznego oznakowania terenu prowadzonych prac. Na terenie placu budowy ani elementach budynków nie można umieszczać żadnych znaków i banerów reklamowych.

Wykonawca musi dostosować organizację prac do wydarzeń organizowanych na terenie obiektu (czasowe wstrzymanie prac lub/ i prac głośnych).

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robót oraz wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i w prawie budowlanym.

Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji należy wywieźć z terenu inwestycji i zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem. Gruz należy wywozić sukcesywnie w trakcie remontu.

Inwestor zastrzega sobie możliwość przejęcia wybranych, demontowanych materiałów

i elementów, które Wykonawca jest zobowiązany przetransportować w wyznaczone przez Zamawiającego na terenie Obiektu.

Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał oględzin obiektu, zapoznał się z warunkami wykonywania prac oraz kompletem dokumentacji w tym wymaganym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji zadania celem dokonania obmiarów. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali we własnym zakresie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia.

Okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert i może zostać wydłużony zgodnie z ofertą Wykonawcy.

  - Załączniki

Projekt budowlano – wykonawczy modernizacja i nowa aranżacja toalet na poziomie -1

5.1 Część 1 Architektura i STW I OR,

5.2 Część 2 Instalacje sanitarne i STW I OR,

5.3 Część 3 Instalacje elektryczne i STW I OR.

  - Materiał pomocniczy

Przedmiary do architektury, instalacji sanitarnych i elektrycznych