- Załącznik Nr 7

OPI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego | Roboty budowlane w zakresie naprawy stropu nad piwnicą w Oficynie zespołu budynków DS. Dziekanka w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania Sali koncertowej |
| --- | --- |
| adres obiektu budowlanego | Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 58 / 60 |
| nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | 45000000 – 7 – Roboty budowlane 45400000 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45210000 – 2 - Roboty budowlane w zakresie budynków, 45320000 – 6 – Roboty izolacyjne, 45110000 – 1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 45430000 – 0 – Pokrywanie podłóg i ścian, 45450000 – 6 – Roboty budowlane wykończeniowe, 45453000 – 7 - Roboty remontowo - renowacyjne, 45410000 – 4 – Tynkowanie, |
| Nazwa i adres zamawiającego | Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie 00-368 Warszawa, ul. Okólnik 2 tel. 22 827 83 09, 22 827 72 41 w 250 |
| Imię i nazwisko osoby opracowującej: | Maria Lorenc |

| SPIS TREŚCI |  |
| --- | --- |
| - Opis stanu istniejącego |  |
| - Założenia programowe – cel zamówienia |  |
| - Zakres zamówienia |  |
| - realizacja robót budowlanych |  |
| 4. | Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia |
| 5. | Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe |
| 6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: |  |
|  | 6.1. Wymagania Zamawiającego w zakresie odbiorów |
|  | 6.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące architektury i konstrukcji |
| 7. | Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego - Załączniki |
|  | Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego |

- Opis stanu istniejącego

Strop będący przedmiotem opracowania znajduje się nad poziomem (-1) przyziemia Oficyny Domu Studenckiego „Dziekanka” przy ul. Krakowskie Przedmieście 58 w Warszawie.

Ze względu na wartość zabytkową i artystyczną zespołu budynków, przedmiotowy obiekt wpisany został do rejestru zabytków w całości, jako układ przestrzenny ul. Krakowskie Przedmieście, pod nr rejestru 205.  Ponadto, budynek Stara Dziekanka został wpisany do rejestru zabytków pod nr 249.

W poziomie przyziemia znajduje się stołówka studencka z zapleczem kuchennym 
i wentylatornią. W poziomie parteru (0) Oficyny znajduje się sala koncertowa dzielona ścianką mobilną. Oficyna została zbudowana w latach 50 tych ubiegłego stulecia. W latach 1996 – 2000 był prowadzony remont kompleksu budynków Domu Studenckiego. W latach 2008 – 2013 była prowadzona inwestycja nadbudowy i remontu Oficyny. W trakcie tej inwestycji posadzka Sali koncertowej zyskała nową nawierzchnię – kamienną. Na płytach posadzkowych zaobserwowano spękania. Na zlecenie Zamawiającego w lutym 2015 wykonano „Opinię Techniczną dotyczącą ustalenia przyczyn występowania uszkodzeń posadzki z marmuru w Sali koncertowej.. z zaleceniami wykonania robót naprawczych” autorstwa mgr inż. Jerzego Stęplewskiego (rzeczoznawca SITPMB Warszawa). Zgodnie z zaleceniami tej Opinii Zamawiający zlecił w kwietniu 2015 wykonanie kolejnego opracowania „Ekspertyzy Technicznej nr 28/2015 określającej przyczyny występowania uszkodzeń posadzki  marmurowej w sali koncertowej…”.W punkcie 8 wnioski i zalecenia końcowe rzeczoznawca stwierdza, że:

„do czasu wykonania remontu warstw podłogowych (bądź wzmocnienia przedmiotowego stropu) należy wyłączyć pomieszczenie sali koncertowej z użytkowania w tym budynku; pojawienie się projektowanych obciążeń użytkowych w przypadku obciążenia tłumem w przypadku odbywającego się koncertu, przy występujących obecnie obciążeniach ciężarem własnym warstw podłogowych, stanowić będzie zagrożenie katastrofą budowlaną”.

W 2016r wypełniając Postanowieniem nałożony przez PINB obowiązek doprecyzowania sposobu naprawy zagrożonego stropu Zamawiający uzyskał uzupełnienie do w/w Ekspertyzy Technicznej z 2015r.

W uzupełnieniu, w opracowaniu „Ekspertyza Techniczna Nr 44/2016” autorzy wskazują wybrany najkorzystniejszy wariant prac naprawczych wraz z uściśleniem rodzaju i zakresu prac, zestawu materiałów przyjętych do wbudowania oraz sposobu wykonywania tych prac. Przyjęto rozwiązanie polegające na odciążeniu stropu.  Całość prac objętych niniejszym zamówieniem będzie polegała na wymianie warstw posadzkowych. Przewiduje się ścisłe przestrzeganie zaleceń Ekspertyzy Technicznej Nr 44/2016.

Obecnie zostały zakończone prace remontowe związane z dostosowaniem obiektu do wymogów p.poż. i sanepid. Budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie części obiektu powyżej kondygnacji parteru.

- Założenia programowe

Podstawowym celem zamówienia jest naprawa przez odciążenie konstrukcji stropu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej powykonawczej.

Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania Sali koncertowej.

Jako podstawę do wykonania robót należy przyjąć Ekspertyzę Techniczną Nr 28/2015 oraz  Ekspertyzę Techniczną Nr 44/2016 autorstwa dr inż. Leopolda Kruszki i dr inż. Ryszarda Chmielewskiego. Przewiduje się wykonanie zaleceń Ekspertyzy Technicznej Nr 44/2016. Odciążenie stropu poprzez na ostrożne usunięcie warstw ułożonych na stropie i ułożeniu w miejscu istniejących warstw o dużym ciężarze lżejszej posadzki drewnianej.  Zamawiający oczekuje minimalizacji ingerencji w układ funkcjonalny zrealizowanego projektu nadbudowy.

Z uwagi na częściowe oddanie do użytkowania Oficyny (piętro 2 i 1) w zakresie podstrefy pożarowej obejmującej Oficynę  wraz z klatką schodową w budynku Nowej Dziekanki należy dostosować sposób prowadzenia prac do warunków w obiekcie użytkowanym.

W zakresie planowania robót budowlanych należy uwzględnić wszystkie zabezpieczenia,  badania i pomiary oraz rodzaje robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i ekspertyzą Techniczną.

- Zakres zamówienia obejmuje :

Wykonanie robót budowlanych w zakresie opisanym Ekspertyzą oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej koniecznej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w zakresie wykonanych robót.

REALIZACJA ROBÓT

Przewidywany zakres robót obejmuje:

- roboty zabezpieczające i wydzielające pozostałą część obiektu, demontaże, prace przygotowawcze i zabezpieczające w zakresie wyposażenia wnętrza, instalacji w rejonie prowadzonych prac,

- roboty rozbiórkowe:

- zdjęcie płyt kamiennych,

- zdjęcie warstwy zaprawy klejowej oraz wylewki do płyty pilśniowej,

- zdjęcie warstwy betonu ułożonej na płycie stropu

(materiały rozbiórkowe częściowo do ponownego wykorzystania),

- roboty wykończeniowe posadzki parteru

-  reperacje nawierzchni stropu,

-  ułożenie folii PE grubości 0,2 mm, jako warstwa przeciwwilgociowa,

- ułożenie rusztu – podwójne, krzyżowe legarowanie na podkładkach poziomujących 
   i sprężynujących,

- ułożenie klepki dębowej na podkładzie klejona, wykończenie powierzchniowe poprzez olejowanie,

- cokoły wentylowane.

- Roboty wykończeniowe, montażowe i budowlane odtworzeniowe towarzyszące dla robót naprawczych dla stropu.

Uwaga:

Zaplecze budowy i obsługa komunikacyjna budowy - w gestii i na koszt Wykonawcy – do uzgodnienia z Zarządzającym obiektem.

# Warunki  realizacji  robót:

- Wykonawca może przystąpić do robót po przekazaniu Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do zawiadomienia o rozpoczęciu robót oraz uzgodnionego harmonogramu robót.

- Roboty będą wykonywane na terenie czynnego obiektu. Wykonawca ma obowiązek w taki sposób realizować roboty, by nie zakłócić jego funkcjonowania. Roboty uciążliwe, głośne itp. należy prowadzić w godzinach od 6.00 do 20.00 (preferowane godziny popołudniowe lub w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych).

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z Ekspertyzą, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną.

- Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie  stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za:

a. sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót, „plan  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (art.21 ust.3 prawa budowlanego), umieszczenie tablicy informacyjnej zawierającej dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia (art.45 ust.4 prawa budowlanego) – jeden egzemplarz planu „bioz” należy  przekazać Zamawiającemu.

c. prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra  Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 47 z 2003r).

- Do zakresu obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również :

a.  organizacja zaplecza budowy itp.,

b. natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

c.   ochrona zieleni, nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, wyposażenia i urządzeń 
w obiekcie D.S. Dziekanka – w rejonie prowadzonych prac i dróg transportowych,

d. w miejscach zbliżeń z niezdemontowanymi urządzeniami i ciągami instalacyjnymi prowadzenie prac z zachowaniem należytej ostrożności.

e. przestrzeganie przy realizacji robót warunków zawartych w niezbędnych uzgodnieniach

f.   przed rozpoczęciem robót :

- zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostępem osób trzecich,

- Zabezpieczenie (ewentualne demontaże) urządzeń potencjalnie narażonych na uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac,

- nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy,

- pomiar z natury wszystkich elementów  wymagających pomiaru dla potrzeb prawidłowej realizacji inwestycji – w szczególności dla potrzeb zamówienia   elementów dla prac posadzkarskich.

g.  utrzymanie porządku w trakcie realizacji robot, systematyczne porządkowanie
   miejsc  wykonywania prac, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie
   terenu    po zakończeniu robót,

h. opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, odbiorowej i przekazanie jej Zamawiającemu w 2 egzemplarzach,

j. wykonania niezbędnych prób, badań uzgodnień i odbiorów zgodnie 
   z obowiązującymi  przepisami,

k.  skompletowanie i przekazanie właścicielowi lub zarządcy obiektu za pośrednictwem Inwestora dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, jak i podlegające   przekazaniu inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także,                   w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu (art.60. Prawa Budowlanego).

7. Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwienia powstałych odpadów, jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21). Wykonawca ma obowiązek  uwzględniać koszt  składowania,  wywozu i utylizacji odpadów w cenie ryczałtowej

8. Do wbudowania mogą być użyte materiały  i  urządzenia nowe (lub pochodzące z demontażu i zabezpieczone do ponownego wbudowania). Wszystkie materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych.

9. Przed dokonaniem zamówienia materiałów do wbudowania Wykonawca ma obowiązek dokonać pomiarów na obiekcie, przedstawić   Zamawiającemu   propozycje materiałowe i próbki kolorystyczne celem akceptacji.

10. Zamawiający zapewni pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz opiniowanie robót w trakcie 	odbiorów częściowych.

11. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania

przedmiotu zamówienia niż określony w Ekspertyzie.

4.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Na Wykonawcy ciąży obowiązek opracowania dla potrzeb realizacji robót planu organizacji placu i zaplecza budowy, z obsługą komunikacyjną budowy oraz uzgodnienia z właściwymi służbami.

Na terenie obiektu nie ma możliwości przejazdu ciężkiego sprzętu budowlanego – Wykonawca musi dostosować rodzaj sprzętu do istniejącej infrastruktury. W obrębie samego obiektu nie ma możliwości poruszania się jakichkolwiek pojazdów.

### 5.  Szczegółowe właściwości  funkcjonalno – użytkowe

Powierzchnie:

#### Powierzchnia stropu ok. 294 m2

#### Powierzchnia posadzki Sali koncertowej ok 272 m2.

## 6.  Wymagania  Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał oględzin obiektu, zapoznał się z warunkami wykonywania prac oraz kompletem dokumentacji zadania celem dokonania obmiarów. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali we własnym zakresie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia.

6.1. Wymagania Zamawiającego w zakresie odbiorów

Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór końcowy przedmiotu  zamówienia w  ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do  odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Odbiór robót budowlanych:

- częściowy odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, wraz z niezbędną dokumentacją laboratoryjną i pomiarową. Odbiory częściowe są przewidziana po zakończeniu:

1. zdejmowania płyt kamiennych,

2. usunięcia pozostałych warstw do płyty nadbetonu stropu Ackermana,

3. wyrównanie i przygotowanie powierzchni do nowej posadzki,

4. ułożenie nowej posadzki;

- końcowy:

1. odbiór na zakończenie okresu rękojmi.

2. odbiór ostateczny tj. przed upływem okresu gwarancyjnego.

Wykonanie niezbędnych prób, badań i uzgodnień stosownie do rodzaju odbioru należy do Wykonawcy.

### 6.2 Wymagania Zamawiającego dotyczące  architektury i konstrukcji

Zamawiający oczekuje zamiany posadzki kamiennej na podłogę drewnianą podwójnie legarowaną z warstwą wykończeniową z klepki dębowej. Podłoga powinna mieć właściwości akustyczne dostosowane do wymogów małej Sali koncertowej. Zamawiający oczekuje wysokiej jakości prowadzonych robót w zgodzie z przepisami prawa i sztuką budowlaną, prace wykończeniowe powinny cechować odpowiednie walory estetyczne.

UWAGA:

Wymagane jest  bezwzględnie uzgodnienie kolorystyki z Zamawiającym.

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Posiadane informacje i dokumenty niezbędne do wykonania robót budowlanych :

a) EKSPERTYZA TECHNICZNA Nr 28/2015 określenie przyczyn występowania uszkodzeń posadzki marmurowej w Sali koncertowej przy ul. Krakowskie Przedmieście 56 w budynku „Dziekanka” w Warszawie autorstwa dr inż. Leopolda Kruszki (rzeczoznawca budowlany MAZ/BO/0038/01) i dr inż. Ryszarda Chmielewskiego (MAZ/BO/9086/03) opracowanie

z kwietnia-maja 2015 r.

b) EKSPERTYZA TECHNICZNA Nr 44/2016 uszczegółowienie sposobu naprawy uszkodzeń posadzki marmurowej w Sali koncertowej przy ul. Krakowskie Przedmieście 56 w budynku „Dziekanka” w Warszawie autorstwa dr inż. Leopolda Kruszki (rzeczoznawca budowlany MAZ/BO/0038/01) i dr inż. Ryszarda Chmielewskiego (MAZ/BO/9086/03) opracowanie

z czerwca 2016 r.

c) Opinia Techniczna – „Ustalenie przyczyn występowania uszkodzeń posadzki z marmuru

w Sali koncertowej przy ulicy Krakowskie Przedmieście 56 budynek „Dziekanka” w Warszawie

z zaleceniami wykonania robót naprawczych” autorstwa mgr inż. Jerzego Stęplewskiego Rzeczoznawcy SITPMB Warszawa

d) inwentaryzacja budowlana D.S. „Dziekanka” z 2013 roku.

Załączony przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy – informacyjny i nie jest elementem opisu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnej wyceny prac.

Opracowała : Maria Lorenc

05.07.2016r.