Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia.

- Nazwa zamówienia

„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej

w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” – etap I

Przetarg na Generalnego wykonawcę robót budowlanych.

- Adres obiektu budowlanego

ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa

- Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV 	45000000-7   	Roboty budowlane

CPV  	45111300-1   	Roboty rozbiórkowe

CPV  	45223000-6   	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

CPV 	45262110-5   	Wznoszenie rusztowań

CPV  	45262520-2   	Roboty murowe

CPV  	45262300-4 	Betonowanie

CPV	45262310-7 	Zbrojenie

CPV	45262210-6	Fundamentowanie

- Nazwa i Adres Zamawiającego

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa.

Opracowała

Maria Lorenc

Spis treści

- Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

- Opis stanu istniejącego

- Zakres i cel zamówienia

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Właściwości funkcjonalno - użytkowe

- Obowiązki Wykonawcy

- Warunki bezpieczeństwa pracy

- Ochrona środowiska

- Uwagi, informacje, terminy

- Załączniki

- Opis stanu istniejącego

Gmach Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina od czasu zakończenia budowy do dnia dzisiejszego pozostaje w pierwotnym kształcie bryły architektonicznej oraz niezmienianej dyspozycji wewnętrznej przestrzeni użytkowej. W budynku znajdują się pomieszczenia dydaktyczne do zajęć praktycznych i teoretycznych, pomieszczenia biurowe, sala do zajęć baletowych, sala operowa, sala kinowa, studia nagrań, duża sala koncertowa.

Konstrukcję budynku określa się jako mieszaną:

- ściany piwnic i konstrukcja nośna budynku została wykonana jako monolityczna żelbetowa , ramowo – słupowa,

- konstrukcja stropów -  gęstożebrowe – np. Ackermana,  przekrycie dużej sali koncertowej wykonano w konstrukcji stalowej,

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne części nadziemnych oraz ściany działowe murowane.

Ściany wydzielające akustycznie – murowane lub z wypełnieniem murowanym. Wyposażenie pomieszczeń w podstawowe instalacje oraz instalacje elektroakustyczne pozostały w znacznej mierze niezmienione od czasu powstania uczelni w okresie budowy obiektu.

Powierzchnia zabudowy	     	5405,00 m2

Powierzchnia użytkowa	     		11897,20 m2

Kubatura			     	67761,00 m3

Ilość kondygnacji nadziemnych 	3

Ilość kondygnacji podziemnych 2 (część pomieszczeń kondygnacji podziemnej rozlokowana na osobnym poziomie).

Obecnie zakończono prace demontażowe w pomieszczeniu wentylatorni przygotowujące przestrzeń dla zaplecza budowy. W pomieszczeniach studiów planuje się demontaże urządzeń i wyposażenia studyjnego przenoszonego w miejsca tymczasowych sal dydaktycznych

- Zakres i cel przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie robót budowlanych w zakresie rozbiórek i nowoprojektowanych elementów murowanych i żelbetowych opisanych w projekcie wykonawczym.

Projekt przewiduje przebudowę i modernizację pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina wraz z zakupem wyposażenia niezbędnym do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym – edukacji artystycznej. Wskazane pomieszczenia objęte siecią audio-wideo będą mieć zapewnioną swobodną wymianę sygnałów audio, wideo i sterujących. Zarządzanie siecią audio-wideo będzie odbywać się z poziomu roboczych stacji o definiowanych poziomach uprawnień.

W Zespole studyjnym do nagrań muzycznych i Studiu wielofunkcyjnym WRD system sterowania sygnałami audio-wideo będzie wspomagany rozwiązaniami kompleksowego zarządzania systemami audio-wideo.

Wskazane pomieszczenia studyjne będą wyposażone w systemy do rejestracji i montażu dźwięku. Dla Sali Koncertowej przewiduje się zakup wyposażenia: kamery, oświetlenie i nagłośnienie, by osiągnąć  warunki akustyczne i technologiczne umożliwiające zarówno nagrania dźwięku jak i wizji wydarzeń muzycznych oraz np. wykładów, konferencji, etc.  Wszystkie wydarzenia artystyczne będą mogły być bezpośrednio emitowane drogą Internetową i odbierane przez grupy społeczne zagranicznych partnerów Uczelni.

UWAGA :

Wyłącza się z zakresu roboty instalacyjne w zakresie wszystkich branż i wykończeniowe oraz dostawy sprzętu audiowizualnego, profesjonalnych urządzeń kinowych i reżyserskich ujętych w przedmiarach jako wyposażenie technologiczne a także wyposażenia tras w okablowanie technologiczne (instalacje stacjonarne kablowe), dostawę mebli orkiestrowych.

Wyłącza się z zakresu zamówienia dostawę i montaż windy osobowej wraz z robotami budowlanymi polegającymi na dostosowaniu istniejącej klatki schodowej do robót montażowych.

Wyłącza się z zakresu robót budowlanych polegających na dostosowaniu do przepisów p.poż istniejącej klatki schodowej od strony klubu „Gama”.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje przekazanie Zamawiającemu:

- dokumentacji budowy, w tym dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie testów, badań i ekspertyz, o ile takie okażą się niezbędne  w trakcie budowy i po zakończeniu robót,

- udzielenie gwarancji.

Szczegółowy zakres prac rozbiórkowych i budowlanych określają:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

- projekt wykonawczy.

Podstawowym  celem  zamówienia  jest  realizacja  części budowlanej zamierzenia  objętego  umową  o dofinansowanie „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zamawiający oczekuje w pierwszej kolejności wykonania prac przygotowawczych na podstawie przedstawionego planu organizacji budowy i zabezpieczającego pozostałą część obiektu przed pyłem i kurzem z terenu robót oraz zabezpieczeniem korytarzy i dróg dostaw. Prace przygotowawcze i zabezpieczające należy uzgodnić z Zamawiającym w terminie do trzech tygodni po podpisaniu Umowy.

UWAGA :

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wstępnego harmonogramu rzeczowo – finansowego  realizacji inwestycji w zakresie przedmiotu zamówienia. Harmonogram prac winien uwzględniać konieczność wykonania robót wewnątrz obiektu w taki sposób i takim czasie aby umożliwić ich zakończenie nie później niż 6 miesięcy od podpisania umowy. Wszelkie otwory w ścianach zewnętrznych dla wyodrębnionego rejonu prac należy wyposażyć w szczelne przegrody lub drzwi tymczasowe.

Wykonywanie prac głośnych należy planować w dostosowaniu do kalendarza wydarzeń artystycznych Uczelni.

Złożony przez Wykonawcę wraz z ofertą harmonogram prac zostanie w terminie 3 tygodni od podpisania umowy uzupełniony o wskazówki Zamawiającego (o ile takie będą niezbędne), i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Wykonawca złoży harmonogram-rzeczowo finansowy, (dalej „Harmonogram rzeczowo - finansowy”).

Harmonogram rzeczowo-finansowy może być modyfikowany w trakcie realizacji Umowy wyłącznie za zgodą Zamawiającego i jedynie w zakresie zmian dotyczących pośrednich terminów realizacji poszczególnych części Umowy, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą one spowodować wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Uwaga:

- W związku z brakiem możliwości wykonania odkrywek oraz trwałego zakrycia instalacji, wszelkie niejasności i niezgodności na etapie prowadzenia prac budowlanych należy skonsultować z projektantami oraz skorygować.

- Przed rozpoczęciem wykonywania prac należy wyodrębnić obwody elektryczne obsługujące sale studyjne i zabezpieczyć w sposób pozwalający na bezpieczne użytkowanie pozostałych przestrzeni budynku.

- Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie i stan techniczny instalacji tranzytowych nierozpoznanych w trakcie etapów projektowania a odkrytych w trakcie demontaży.

Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie – uwarunkowania szczególne są opisane w części dotyczącej obowiązków Wykonawcy.

W czasie realizacji inwestycji w budynku Uczelni będą prowadzone roboty budowlane przebudowy pomieszczeń sal kameralnych. Planowane są również w 2018 roku roboty budowlane polegające na wydzieleniu podstrefy pożarowej w części obiektu od strony ulicy Okólnik.

Zamawiający nie udostępnia pomieszczeń socjalnych i magazynowych. Powierzchnie składowe i magazynowe Wykonawca zobowiązuje się zorganizować we własnym zakresie w miejscach udostępnionych przez Zamawiającego i w uzgodnieniu z Zamawiającym (administracją budynku).

Częścią dokumentacji jest projekt organizacji placu budowy. Jest to propozycja wyodrębnienia przestrzeni pomieszczeń studyjnych w sposób najmniej uciążliwy dla Uczelni.

Zamawiający wymaga uwzględnienia wydzielenia stref robót budowlanych wraz

z zabezpieczeniem przed przedostawaniem się pyłów do wnętrza Uczelni. Strefy robót możliwe

i konieczne do wydzielenia:

Strefa A	 – pomieszczenia studyjne wraz z korytarzami powietrznymi wokół tych pomieszczeń,

Strefa B 	– wydzielenie części przestrzeń w pomieszczeniu wentylatorni, dla dojścia pracowników, części zaplecza socjalnego i strefy składowania materiałów.

Uwaga:

Proponuje się dostawy na teren budowy od strony parku im. B. Wodiczki oraz wydzielenie części terenu w pobliżu tarasów dla zaplecza budowy. Uniwersytet jest w trakcie procedur mających na celu wydzierżawienie terenu na zaplecza budowy i dojazd. Dzierżawa terenu, koszty samej dzierżawy

i uporządkowania terenu po budowie należą do Wykonawcy.

W ścianie tarasu od strony parku jest zamontowana czerpnia ścienna świeżego powietrza do instalacji wentylacyjnych Sali Koncertowej, Sali Senatu i Studia akustyki. Wszystkie te pomieszczenia będą użytkowane w czasie budowy. Zabezpieczenie czerpni przed przedostawaniem się pyłów budowlanych należy do obowiązków Wykonawcy. Zabezpieczenia te należy przedstawić w projekcie organizacji robót.

Wszystkie użyte materiały powinny być zaopatrzone w atesty, charakterystyki lub certyfikaty.

Zamawiający wymaga aby wszystkie materiały przewidziane do wbudowania uzyskały akceptację nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Wszelkie wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej wskazujące na wymóg wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o przywołane normy (np. PN-HD 60364-4-41:2009, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-HD 60364-4-43:2010) bądź też wymóg posiadania certyfikatu jakości (np. ISO 9001, PN-EN ISO 7010) lub rozwiązań równoważnych np. europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych należy przyjąć, że zgodnie z zapisem art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Właściwości funkcjonalno - użytkowe

Właściwości funkcjonalno-użytkowe zespołu przebudowywanych pomieszczeń określa dokumentacja projektowa. Zespół pomieszczeń studyjnych wraz z pomieszczeniami zaplecza będzie włączony w system powiązań technologicznych z resztą powierzchni dydaktycznych Uczelni. Zakładany poziom rozwiązań powinien umożliwiać wypełnienie obecnie znanych potrzeb wykorzystania i współdzielenia funkcji związanych z tworzeniem wydarzeń artystycznych, ich rejestracją, transmisją oraz współczesnymi metodami nauczania, jak też korzystania z zasobów Uczelni. Przewidziano możliwość rozbudowy systemów technologicznych w powiązaniu z planami nadbudowy budynku o jedno piętro w przyszłości.

Studia będą pełniły funkcje nie tylko jako pomieszczenia związane z funkcją dydaktyczną, ale też będą stanowiły przestrzeń dla publicznych prezentacji artystycznych, do projekcji filmowych i multimedialnych, transmisji internetowych.

Celem realizacji projektu określonym we wniosku o dofinansowanie jest :

- zwiększenie dostępności infrastruktury kultury Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze poprzez wzrost potencjału turystycznego, rozwój e-kultury oraz przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury.

- poprawa warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej w obszarze kultury oraz wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych.

- Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej

i przekazanej przez Zamawiającego wielobranżowej dokumentacji projektowej, obowiązującego prawa, norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę.

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi wstępny projekt organizacji robót do uzgodnienia z nadzorem i Działem Gospodarczym Uczelni.

Obowiązki Wykonawcy:

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego oraz zabezpieczenie terenu robót,

2) Organizacja zaplecza budowy, ponoszenie kosztów, wywozu odpadów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

3) Zapewnienie na własny koszt transportu materiałów z rozbiórki i odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.),

4) Zakupienie na własny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbędnej ilości nowych materiałów potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich wartości przez Zamawiającego. Zastosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1570 z późn. zm.). Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu w szczególności certyfikaty „na znak bezpieczeństwa”, certyfikaty zgodności lub deklaracji zgodności, atesty, świadectwa pochodzenia używanych materiałów, wyniki badań, prób. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót,

5) Opracowanie planu BIOZ oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy,

6) Zapewnienie w czasie robót na jej terenie i w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego ładu i porządku, zapewnienie ochrony znajdujących się na terenie obiektów, sieci oraz urządzeń i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym,

7) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy: wymagane protokoły badań, pomiary i atesty związane z przedmiotem umowy, świadectwa materiałowe i inne certyfikaty, dokumentację powykonawczą.

8) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, demontażu wygrodzenia zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, części obiektu, fragmentów terenu, nawierzchni lub instalacji.

9) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót

w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

10) Ponoszenie odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami.

11) Ponoszenie odpowiedzialności za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

12) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

13) Zapewnienie wykonania i nadzorowania robót objętych umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

14) Uczestniczenie w naradach technicznych w siedzibie Zamawiającego oraz w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego.

15) Sporządzenie kosztorysów ofertowych lub powykonawczych na wniosek Zamawiającego.

16) W przypadku wykonania części robót, które ulegają zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku poinformować o takiej sytuacji Inspektora Nadzoru Zamawiającego z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.

17) Poza pracami nie objętymi zakresem umowy dodatkowe roboty mogą być wykonane 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego jedynie, gdy są to prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

18) Prace dodatkowe mogą być podjęte przez Wykonawcę wyłącznie po uprzednim podpisaniu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie których Zamawiający zleci Wykonawcy realizację tych robót.

19) Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w zakresie zgodnym z Umową.

20) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian osób, o których mowa w ust. 19, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, przedłoży zamawiającemu zaktualizowany wykaz z określeniem formy zatrudnienia nowych osób. Forma zatrudnienia nie może ulec zmianie.

21) Obowiązki o których mowa w ust. 19 i 20 dotyczą także podwykonawcy realizującego zadanie objęte umową.

- Warunki bezpieczeństwa pracy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie (BIOZ) oraz sporządzenie planu organizacji robót, który zostanie przekazany do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych pracowników oraz pracowników wszystkich podwykonawców zgodnie z przepisami:

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) - w szczególności Dział X Bezpieczeństwo i higiena pracy.

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (t. jedn. Dz. U. 2016 poz. 1117),

- rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318).

- Ochrona Środowiska w czasie w czasie wykonywania robót.

- Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Wszelkie rozbiórki elementów istniejących, niewykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót, które generują odpady, muszą być usunięte z rejonu robót, posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów składowane oraz zutylizowane.

- W przypadku wygenerowania odpadów należy z nimi postępować w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

- Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.

- W okresie budowy wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, z którymi Wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy.

- Odbiorcy odpadów muszą legitymować się właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

- Uwagi, informacje, terminy.

Zamawiający udostępni potencjalnym Wykonawcom obiekt w celu dokonania oględzin przed złożeniem oferty, zapoznania się z warunkami wykonywania prac, realizacji transportu i składowania dostaw materiałów.

Zamawiający udostępni potencjalnym Wykonawcom obiekt w celu dokonania ewentualnych obmiarów we własnym zakresie przez Oferenta. Wszyscy Wykonawcy będą mieli możliwość dokonania szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty i opracowania harmonogramu. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia.

TERMINY

Początek prac – do 7 dni od podpisania Umowy .

Termin trwania budowy  max. 6 miesięcy od daty zawarcia umowy (zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia).

Pozostałe terminy:

- przedstawienie terminów dostaw materiałów - 3 tygodnie od podpisania umowy,

- przedstawienie harmonogramu rzeczowo – finansowego - nie później niż 3 tygodnie od podpisania umowy.

- Załączniki

Projekt wykonawczy i budowlany zostanie udostępniony w formie papierowej w całości wybranemu Wykonawcy.

Projekt wykonawczy w zakresie:

- Architektura

- Konstrukcja

- Instalacje sanitarne (wentylacja, klimatyzacja i oddymianie)

- instalacje elektryczne - Specyfikacje - Kopia pozwolenia na budowę

Materiał informacyjny/ pomocniczy

- Dokumentacja powykonawcza sieci strukturalnej technologicznej, sieci zasilania i dostosowania sufitów na drogach ewakuacyjnych do wymogów przepisów przeciwpożarowych oraz dokumentacja projektowa, na podstawie której te sieci powstały.

- Ekspertyza techniczna z 2013 roku wraz z postanowieniami WMK PSP.

- Przedmiary.