Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie zadania głęboka termomodernizacja budynku dydaktycznego A Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5

Zakres robót

W związku, iż prace budowlane polegają na dokończeniu zadania przygotowawcze i wykończeniowe prace to:

- Zerwanie i utylizacja wełny na budynku,

- wyrównanie docieplenia fundamentów,

- przerobienie drzwi ewakuacyjnych sali koncertowej do obowiązujących przepisów,

- zamontowanie sterowania wentylacją z jednego kokpitu,

- ułożenie rozebranych polbruków wokół budynku.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest podniesienie parametrów termicznych przegród zewnętrznych budynku poprzez:

- dokończenie ułożenia na ścianach zewnętrznych piwnicznych płyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 15 cm;

- ułożenie na ścianach zewnętrznych nadziemia płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm wraz z wykończeniem elewacji okładziną z płytek elewacyjnych ręcznie formowanych i płyt elewacyjnych HPL;

- wypełnienie przestrzeni stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej gr. 18 cm;

- docieplenie dachu płytami z wełny mineralnej gr. 25 cm;

W przypadku robót termomodernizacyjnych w zakresie instalacji c.o., wentylacji mechanicznej/ciepła technologicznego planuje się następujące prace:

- zakup i montaż agregatu wody lodowej.

W ramach robót elektrycznych planowana jest:

- instalację elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 23,92 kWp (92 modułów polikrystalicznych x 260 Wp wraz z konstrukcją wsporczą, automatyką zapewniającą dostosowanie parametrów produkowanej energii do wymogów pracy z elektroenergetyczną siecią zewnętrzną oraz zabezpieczeniami),

- dokończenie instalacji odgromowej,

- wykonanie pomiarów elektrycznych.

Szczegółowy zakres prac określa projekt będący załącznikiem do SIWZ oraz pomocniczo inwentaryzacyjny przedmiar robót.