Załącznik nr  5 do SIWZ

# Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu i prac

- W ramach  zamówienia Wykonawca dostarczy:

  - Access Point 34 szt.;

  - Przełącznik sieciowy PoE zarządzalny typu A 2 szt.;

  - Przełącznik sieciowy PoE zarządzalny typu B 1 szt.;

  - Wydłużenie wsparcia producenta dla posiadanego kontrolera sieci bezprzewodowych 1 szt.;

  - Szafa technologiczna 1 szt.;

  - Okablowanie, końcówki, patchpanele;

  - Pace: doprowadzenie okablowania strukturalnego do wskazanych przez Zamawiającego punktów, zarobienie końcówek i podłączenie przewodów do patchpaneli, montaż dostarczonych AP, powieszenie szafy technologicznej, montaż przełączników i patchpaneli;

- W ramach dostawy rozwiązania Wykonawca wykona następujące usługi:

  - Doprowadzenie okablowania sieciowego do punktów wskazanych przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego, 34 punkty, okablowania układane na podwieszanych sufitach, możliwe przewierty przez ściany i stropy, łączna długość okablowania około 1600m. Zarobienie końcówek RJ45 na końcach przewodów, przy których mają być zamontowane AP, podłączenie przewodów do patchpaneli.

  - złożenie szafy technologicznej i powieszenie jej w miejscu wskazanym przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego; zamontowanie w niej przełącznika sieciowego zarządzanego typ B oraz patchpanela

  - zamontowanie w szafach technologicznych wskazanych przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego przełączników sieciowych typ A oraz patchpaneli;

  - zamontowanie dostarczonych urządzeń AP w punktach wskazanych przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego;

- Prace wymienione w punkcie 2 muszą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:00 do 22:00 lub w innym terminie ustalonym indywidualnie.

## A. Access Point 34 szt.

- Tryb pracy:

  - Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej;

- Obudowa:

  - Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego umożliwiającą montaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku.;

- Moduł radiowy

- Urządzenie musi być wyposażone w dwa niezależne moduły radiowe pracujące  odpowiednio w pasmach:  5 GHz a/n/ac  oraz  2,4 GHz b/g/n. Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 14 SSID

- Przepustowość modułu:

- Dla  radia 2,4 GHz: 300 Mbps

- Dla  radia 5 GHz: 867 Mbps

- Urządzeni powinno posiadać:

- Mechanizmy kolejkowania dla różnych klas ruchu: dane, voice, video

- Mechanizmy ochrony przed atakami na sieć radiową

- Mechanizmy uwierzytelniania 802.1x, w tym obsługa protokołów EAP: TLS, TTLS/MSCHAPv2, PEAP, GTC, SIM

- Możliwość tunelowania całej komunikacji do kontrolera sieci bezprzewodowych jak również funkcja bridge’owania ruchu z poszczególnych SSID do VLAN

- Wymagana moc nadawania min 20 dBm

- Anteny:

  - min. 4 anteny wbudowane;

- Interfejsy:

  - Interfejs sieciowy w standardzie 10/100/1000 Base-TX

- Zasilanie:

  - Możliwość zasilania w standardzie PoE 802.3af

- Gwarancja:

  - Serwis producenta świadczony przez co najmniej 36 miesięcy w trybie NBD

- Wymagania dodatkowe:

  - Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału, urządzenia muszą być nowe

B. Przełącznik sieciowy PoE zarządzalny typu A 2 szt.

- Parametry fizyczne:

  - co najmniej 48  portów PoE, pracujących w standardzie 802.11af oraz możliwość instalacji co najmniej 2 modułów SFP

  - wymiary urządzenia powinny pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie powinna być wyższa niż 1U

  - maksymalna waga urządzenia nie powinna być większa niż 6.5kg

- Parametry wydajnościowe:

  - przepustowość urządzenia - min. 100 Gbps

  - możliwość zapamiętania co najmniej 16.000 adresów MAC

  - opóźnienia w ruchu sieciowym nie mogą być większe niż 2.5 us (mikrosekundy) dla ruchu o prędkości 1Gbps

- Wymagane funkcje

  - obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree)

  - możliwość agregacji portów zgodna z 802.3ad

  - pełne wsparcie dla port-based i protocol-based VLAN, obsługa co najmniej 240 VLANów

  - wsparcie dla QoS (802.1q), obsługa DiffServ, obsługa priorytetów ruchu, w tym w oparciu o DSCP/TOS

  - wsparcie dla obsługi ruchu multicastowego, co najmniej w zakresie przekazywania i filtrowania takiego ruchu

  - IGMP Snooping

  - dostęp do urządzenia za pomocą interfejsu graficznego i tekstowego

  - wbudowany klient Telnet, TFTP

  - obsługa SNTP, SYSLOG, SNMP w wersji 1-3, MIB, RMON w wersji 1 i 2

  - wbudowany klient DHCP

  - funkcja port mirroring, w tym wiele do wielu

  - obsługa SSHv2, HTTPS

  - możliwość wykonania kopii zapasowej i odtworzenia konfiguracji z pliku

  - możliwość wykonania kopii zapasowej, przywrócenia oraz aktualizacji firmware poprzez TFTP oraz HTTP

  - wsparcie dla autentykacji i autoryzacji, co najmniej dla baz Radius i Tacacs+, obsługa 802.1x

  - możliwość limitowania ilości adresów MAC per port

  - DHCP Snooping, dynamiczna inspekcja ARP, autentykacja oparta o adresy MAC

- Gwarancja:

  - Serwis producenta świadczony przez co najmniej 36 miesięcy w trybie NBD

- Wymagania dodatkowe:

  - Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału, urządzenia muszą być nowe

C. Przełącznik sieciowy PoE zarządzalny typu B 1 szt.

- Parametry fizyczne:

  - co najmniej 24  portów PoE, pracujących w standardzie 802.11af oraz możliwość instalacji co najmniej 4 modułów SFP

  - wymiary urządzenia powinny pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie powinna być wyższa niż 1U

  - maksymalna waga urządzenia nie powinna być większa niż 5kg

- Parametry wydajnościowe:

  - przepustowość urządzenia - min. 50 Gbps

  - możliwość zapamiętania co najmniej 16.000 adresów MAC

  - opóźnienia w ruchu sieciowym nie mogą być większe niż 2.5 us (mikrosekundy) dla ruchu o prędkości 1Gbps

- Wymagane funkcje

  - obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree)

  - możliwość agregacji portów zgodna z 802.3ad

  - pełne wsparcie dla port-based i protocol-based VLAN, obsługa co najmniej 240 VLANów

  - wsparcie dla QoS (802.1q), obsługa DiffServ, obsługa priorytetów ruchu, w tym w oparciu o DSCP/TOS

  - wsparcie dla obsługi ruchu multicastowego, co najmniej w zakresie przekazywania i filtrowania takiego ruchu

  - IGMP Snooping

  - dostęp do urządzenia za pomocą interfejsu graficznego i tekstowego

  - wbudowany klient Telnet, TFTP

  - osbługa SNTP, SYSLOG, SNMP w wersji 1-3, MIB, RMON w wersji 1 i 2

  - wbudowany klient DHCP

  - funkcja port mirroring, w tym wiele do wielu

  - obsługa SSHv2, HTTPS

  - możliwość wykonania kopii zapasowej i odtworzenia konfiguracji z pliku

  - możliwość wykonania kopii zapasowej, przywrócenia oraz aktualizacji firmware poprzez TFTP oraz HTTP

  - wsparcie dla autentykacji i autoryzacji, co najmniej dla baz Radius i Tacacs+, obsługa 802.1x

  - możliwość limitowania ilości adresów MAC per port

  - DHCP Snooping, dynamiczna inspekcja ARP, autentykacja oparta o adresy MAC

- Gwarancja:

  - Serwis producenta świadczony przez co najmniej 36 miesięcy w trybie NBD

- Wymagania dodatkowe:

  - Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału, urządzenia muszą być nowe

D. Wydłużenie wsparcia producenta dla posiadanego kontrolera sieci bezprzewodowych 1 szt.

W ramach postępowania Zamawiający chce wydłużyć wsparcie urządzenia FG-200D-BDL  będący w jego posiadaniu,  który będzie pełnić dodatkowo funkcję kontrolera sieci bezprzewodowej.

Zamawiający wymaga wyrównania terminu świadczenia wsparcia producenta (UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services)  ) do Jul-14-2019 roku. Wraz z usługą logistyki serwisowej AHB – usługa udostepnienia sprzętu zastępcznego na czas naprawy (NBD) świadczone przez 2 lata (do Jul-14-2019 roku).

Zamawiający wymaga, aby dostarczone Access Point oraz przełączniki sieciowe PoE były kompatybilne z posiadanym kontrolerem sieci bezprzewodowej.

## E. Szafa technologiczna 1 szt.

- Typ szafy – wisząca 19’’

- Wysokość wewnętrzna – 9U

- Głębokość – min. 600mm

- Nośność – max. 60kg

- Rodzaj drzwi – szyba hartowana

- Gwarancja – 24 miesiące w trybie door to door

- Dodatkowe informacje:

- Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310-D,IEC297-2,DIN41494; PART1 & PART7,ETSI

- Otwór na wentylator: Tak, 120mm, 110V lub 220V

- Otwory kablowe: Góra, Dół

- Akcesoria do mocowania, zestaw do uziemienia, zamek drzwi przednich

F. Okablowanie, końcówki, patchpanele

- Okablowanie – przewód skrętka UTP 5e, 6 x 305m

- Końcówki – 100szt. RJ45

- Patchpanele – 3szt. 19'', 1U, 24-porty kat. 5e UTP,