OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKT REWITALIZACJI SAL ORGANOWYCH ORAZ INSTRUMENTARIUM ORGANOWEGO UMFC część I (2018)

Nazwa Zamówienia: 	Wykonanie dokumentacji przedprojektowej (ekspertyzy architektoniczno-budowlane, ekspertyzy konstrukcyjne, ekspertyzy w zakresie instalacji sanitarnych i wentylacji, ekspertyzy w zakresie instalacji elektrycznych ) oraz opracowanie koncepcji w zakresie sal organowych nr 332, 333, (poziom +1) 438 (poziom +2), pracowni organowej im. B. Rutkowskiego (poziom +1/+2) oraz pomieszczenia w piwnicy (obecnie wentylatornia, poziom -3) w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy ulicy Okólnik 2

Adres Zamówienia: 	Warszawa, ul. Okólnik 2

Nazwa Zamawiającego: 	Uniwersytet  Muzyczny Fryderyka Chopina

Adres Zamawiającego: 		Warszawa, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa

Opracowała:	 Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa, wrzesień 2018r.

- Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie koncepcji, stanowiącej pierwszy etap inwestycji „Rewitalizacja infrastruktury organowej UMFC” w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie zlokalizowanego przy ulicy Okólnik 2.

Zakres obejmuje prace przedprojektowe i koncepcyjne związane z:

A:	Adaptacją obecnej Pracowni Organowej na poziomie +1/+2 – przygotowanie do wstawienia instrumentu większego i cięższego o ok. 30 % od obecnego;

B:	Rearanżacją pomieszczeń w narożu północno-zachodnim na kondygnacjach +1 i +2 – zmiany aranżacji sal 332 i 438 z uwzględnieniem ich podziałów na po dwie możliwie jednakowe salki oddzielone ścianą akustyczną – z koniecznością dodania wejścia z przyległego przedsionka;

C:	Przebudową sali 333 na poziomie +1 z przystosowaniem do budowy instrumentu.

D:	Adaptacją pomieszczenia w piwnicy (obecnie wentylatornia, poziom -3) w celu przyszłego wyodrębnienia auli organowej o możliwie największej powierzchni i wysokości, dla potrzeb montażu organów (ok. 40 głosowych, ciężar 10-15 ton, wys. 5 m) oraz widowni (+/- 40 os.), z wykonaniem świetlika przez strop w podcieniu wyjścia z dziedzińca, z możliwością transportu gabarytowych instrumentów (pozytyw, klawesyn, fortepian) do poziomu 0+ (patio)

Przewiduje się wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz koncepcji.

Wymaga się aby koncepcja zawierała ekspertyzę konstrukcyjną i pozostałe ekspertyzy branżowe oraz informacje niezbędne do wykonania w przyszłości projektu budowlanego z uwzględnieniem wymogów Postanowień MKW PSP.

Dokumentacja przedprojektowa:

I	Inwentaryzacja i ekspertyza architektoniczno-budowlana

II 	Badania (odkrywki) i ekspertyza w zakresie konstrukcji

III	Inwentaryzacja i ekspertyza w zakresie instalacji sanitarnych i wentylacji

IV	Inwentaryzacja i ekspertyza w zakresie instalacji elektrycznych

V	Ekspertyza w zakresie wytycznych akustycznych

Koncepcja wraz z analizą możliwości realizacji:

I	Koncepcja rozwiązań architektoniczno-budowlanych – w oparciu o zlecenie Inwestora i opracowania przedprojektowe

II 	Koncepcja w zakresie konstrukcji

III	Koncepcja w zakresie instalacji sanitarnych i wentylacji

IV	Koncepcja w zakresie instalacji elektrycznych

V	Koncepcja adaptacji akustycznej pomieszczeń

VI	Wytyczne w zakresie ekspertyzy p.poż – dla zadanych przestrzeni

Koncepcja, po akceptacji Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do wykonania projektów budowlanego i wykonawczego.

Wykonując Koncepcję należy uwzględnić przyszłe minimalne koszty eksploatacji obiektu oraz rozwiązania przyjazne środowisku.

Obszar lokalizacji budynku Uniwersytetu znajduje się w obrębie terenu chronionego jako pomnik historii. Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

- Charakterystyka ogólna budynku Uniwersytetu:

Gmach Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina od czasu zakończenia budowy do dnia dzisiejszego pozostaje w pierwotnym kształcie bryły architektonicznej oraz niezmienianej dyspozycji wewnętrznej przestrzeni użytkowej. W budynku znajdują się pomieszczenia dydaktyczne do zajęć praktycznych i teoretycznych, pomieszczenia biurowe, sala do zajęć baletowych, sala operowa, sala kinowa, studia nagrań  sala koncertowa duża.

Konstrukcję budynku określa się jako mieszaną:

- ściany piwnic i konstrukcja nośna budynku została wykonana jako monolityczna żelbetowa, ramowo – słupowa.

- konstrukcja stropów żelbetowa lub na wyższych kondygnacjach również stropy gęstożebrowe – np. Ackermana,  przekrycie dużej sali koncertowej wykonano w konstrukcji stalowej.

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne części nadziemnych oraz ściany działowe murowane. Ściany wydzielające akustycznie – murowane, lub z wypełnieniem murowanym. Wyposażenie pomieszczeń w podstawowe instalacje oraz elektroakustyczne pozostały w znacznej mierze niezmienione od czasu powstania uczelni w okresie budowy obiektu.

Powierzchnia zabudowy	  5405,00 m2

Powierzchnia użytkowa	11897,20 m2

Kubatura			67761,00 m3

Ilość kondygnacji nadziemnych 3

Ilość kondygnacji podziemnych 2 (część pomieszczeń kondygnacji podziemnej rozlokowana na osobnym poziomie podziemnym, pomieszczenia na tej kondygnacji o zróżnicowanej wysokość.(dane z archiwum UMFC) Inwestor udostępni posiadane materiały archiwalne projekty z czasów budowy obiektu, inwentaryzacje aktualizacyjne z lat późniejszych.

- Opis pomieszczeń w zakresie opracowania:

- Pracownia Organowa im. B. Rutkowskiego na poziomie +1/+2 o powierzchni 54,4 m2 zawierające podest o wymiarach 376 x 554 cm o wysokości 45 cm służący jako podstawa dla obecnego instrumentu.

- Pomieszczenie w narożu północno-zachodnim na kondygnacji +1 (sala 332) o powierzchni 41,66 m2 (należy uwzględnić podział tego pomieszczenia na dwie salki oddzielone ścianą akustyczną z koniecznością dodania wejścia z przyległego przedsionka)

- Pomieszczenie w narożu północno-zachodnim na kondygnacji +2 (sala 438) o powierzchni 41,66 m2 (należy uwzględnić ewentualny podział tego pomieszczenia na dwie salki oddzielone ścianą akustyczną z koniecznością dodania wejścia z przyległego przedsionka lub pozostawienie jednej przestrzeni z przesunięciem stropu możliwie wysoko)

- Sala 333 i przyległa toaleta na poziomie +1 o powierzchni łącznej 14,38 m2

- Pomieszczenie w piwnicy (obecnie wentylatornia, poziom -3) całość o powierzchni 530 m2 – sprawdzenie możliwości wyodrębnienia pomieszczenia o możliwie największej powierzchni i wysokości (ok. 250 m2, wys. powyżej 4 m)

- Cel opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz koncepcji nowej aranżacji obecnie istniejących sal organowych oraz przestrzeni w przyziemiu przeznaczonej na aulę organową.

Jest to pierwszy przedprojektowy etap zadania rewitalizacja infrastruktury organowej UMFC.

Docelowo realizacja projektu w etapach I i II ma przygotować UMFC do pozyskania funduszy na wymianę przestarzałego i w dużym stopniu niesprawnego instrumentarium organowego UMFC na odpowiadające wymogom dydaktyki i działalności koncertowej nowoczesne instrumenty.

Wymiana instrumentarium w zakresie organów nie jest działaniem sztampowym. Każdy projekt organów dedykowany jest do konkretnego wnętrza, jest więc jedyny i unikatowy. Projekt taki musi uwzględniać charakterystykę samego pomieszczenia (konstrukcja nośna, akustyka itp.), w związku z tym, że sam instrument jest zarówno gabarytowy, jak i wiąże się z nadmiernym dociążeniem wybranego obszaru stropu. Budynek UMFC nie jest dostosowany do instalacji większych organów, dlatego po wyborze najwłaściwszego miejsca na lokalizację instrumentów pomieszczenia te muszą zostać przygotowane w specjalistyczny sposób.

Poszukiwanie przestrzeni ćwiczeniowej dla studentów organów, UMFC planuje rozwiązać dzieląc obecne ćwiczeniówki organowe na po dwie niezależne sale wyposażone w nowoczesne, niewielkie instrumenty.

Opracowanie objęte zamówieniem w połączeniu z koncepcją samych instrumentów stanowi pierwszy etap realizacji planu rewitalizacji infrastruktury organowej UMFC w zakresie dostosowania do wymogów współczesnej dydaktyki organowej.

- Szczegółowe wytyczne do zadania:

Prace poprzedzające koncepcję:

Należy przewidzieć wszelkie niezbędne opracowania dla należytego wykonania dokumentacji jak np.

- odkrywki i inwentaryzacja istotnych, niezinwentaryzowanych elementów konstrukcji, dla wykonania ekspertyzy (opinii) konstrukcyjnej.

Na etapie powstawania projektu koncepcyjnego należy przewidzieć konsultacje z przedstawicielem Zamawiającego oraz z wskazanym przez Zamawiającego ekspertem – projektantem organów, w celu sprecyzowania funkcjonalności pomieszczeń i zapoznania się z istniejącymi opracowaniami dotyczącymi realizowanych i planowanych inwestycji UMFC.

Program funkcjonalny sal ćwiczeniowych i pracowni organowej

W organowych salach ćwiczeniowych należy przewidzieć następujące funkcje:

- funkcja nośna dla ciężkiego instrumentu

- funkcja komunikacyjna – wejście dla studentów i nauczycieli akademickich,

- zajęcia dydaktyczne z uczestnictwem maksymalnie 6 osób,

- indywidualne ćwiczenia studentów i nauczycieli akademickich.

Program funkcjonalny pomieszczenia w przyziemiu

Wyodrębnienie przestrzeni auli organowej o następujących funkcjach:

- funkcja nośna dla ciężkiego i wysokiego instrumentu

- funkcja komunikacyjna – wejście dla studentów, nauczycieli akademickich oraz ewentualnej publiczności uczestniczącej w egzaminach i audycjach,

- zajęcia dydaktyczne z możliwością uczestnictwa zespołu maksymalnie 20 osobowego,

- funkcja małej auli koncertowej mogącej pomieścić widownię +/- 40 os., z wykonaniem świetlika przez strop w podcieniu wyjścia z dziedzińca, z możliwością transportu gabarytowych instrumentów (pozytyw, klawesyn, fortepian) do poziomu 0+ (patio), spełniającej wymogi ppoż.

- indywidualne ćwiczenia studentów i nauczycieli akademickich.

Uwagi do instalacji wentylacji i klimatyzacji:

Na dachu budynku frontowego ustawiono pięć central wentylacyjnych. Wszystkie centrale są w okresie gwarancyjnym. W projektach należy przewidzieć ochronę układów wentylacyjnych bądź klimatyzacyjnych na etapie realizacji budowlanej i eksploatacji.

Sale ćwiczeniowe w narożu na poziomie +1 i +2 mają zostać zaopatrzone w niezależny system wentylacji i klimatyzacji utrzymujący stałą temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach.

Powyższe projekty powinny być skoordynowane z instalacjami istniejącymi, projektowanymi i realizowanymi w budynku UMFC.

Uwagi do instalacji z.w. i c.w., c.o., c.t.:

- przewiduje się przebudowę istniejących instalacji wraz z częścią pionów i poziomów w zakresie niezbędnym do realizacji zadania.

- w analizowanych rozwiązaniach należy dążyć do ograniczenia ingerencji w przestrzeń poza modernizowanymi pomieszczeniami.

Uwagi do instalacji elektroenergetycznych:

- analiza powinien uwzględniać dostosowanie do nowej sieci szkieletowej zasilania budynku, projekt oświetlenia i oświetlenia awaryjnego należy dostosować do istniejącego nowego okablowania, instalacji czujek,

- we wstępnych fazach koncepcji należy przedstawić zakres kolizji z istniejącymi elementami budowlanymi i instalacyjnymi oraz propozycję rozwiązań.

Uwagi do ochrony akustycznej pomieszczeń:

Koncepcja powinien zapewnić oddzielenie akustyczne pomieszczeń.

Wszystkie opracowania należy wykonać zgodnie z postanowieniami MKW PSP oraz ekspertyzą techniczną.

Koncepcję instalacji przeciwpożarowej należy dostosować do istniejącej w budynku budowanej instalacji dla całej Uczelni.

Opracowania powinny uzyskać pozytywne opinie rzeczoznawców.

Dokumentacja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w tym m. in. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

Dokumentacja musi być zgodna z przepisami techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentację należy dostarczyć w wersji drukowanej:

- koncepcja (5 egz.)

- dokumentacja w wersji elektronicznej: dwg, PDF (2 egz.)

W trakcie realizacji zamówienia Inwestor udostępni wybranemu w postępowaniu Wykonawcy posiadane materiały archiwalne, ekspertyzy, opinie i inwentaryzacje. tj.:

- inwentaryzacja wielobranżowa budynku UMFC

- ekspertyza konstrukcyjno – geotechniczna z 2013 roku,

- ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej z maja 2013r

wraz z postanowieniami MKW PSP,

- dokumentację powykonawczą sieci szkieletowych,

- mapa do celów projektowych z dnia 18.04.2013 w wersji elektronicznej,

- Dokumentację planowanych i realizowanych przebudów w zakresie niezbędnym do potrzeb prawidłowego opracowania projektów,

- Wypis i wyrys z MPZP z dnia 24 października 2017 roku.

- Terminy:

Nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji zamówienia to dzień 31.12.2018 r.